Handleiding behorende bij VFOza97 plus.

1)Inleiding

2)Bediening

1) Inleiding.

Sinds de condor mobilofoon op de amateurbanden gebruikt wordt is de gebruikte PTT software nog steeds hetzelfde. Wel zijn er kleine veranderingen geprogrammeerd, bv. dat je de frequentie ipv kanaalnr op het display kunt krijgen enz.

Omdat nu ook de UHF versie steeds meer gebruikt wordt, voldoet deze software absoluut niet omdat er maar 60 kanalen beschikbaar zijn. Uit deze ergernis is nu deze nieuwe software ontstaan; VFOza.

Deze versie herkent U doordat er bij het aanzetten 1296 op het display komt. De software is  beschikbaar voor 2 banden nl. 2 meter en 70 cm. Ook zal er een 4 meter versie komen als ook deze band een amateurband wordt.

Vanuit de basisversie is nu VFOza '97 Plus ontstaan. Deze herkent U doordat bij het aanzetten 1997 op het display komt. (tnx bill for the idea).

Hierin is extra tov de basisversie:

- Raster instelbaar op 10.0, 12.5, 20.0 en 25.0 kHz.

- Split VFO mode, voor willekeurige zend en ontvangstfrequentie.

- Variable CTCSS (TQ) (voor condor met FX315/FX335/FX365 optie/board).

- Optionele quitering op vast kanaal tbv volgontvanger. (pieper)

- CW callgever. 15 seconden na begin zenden, daarna om de 5 minuten.

- CW callgever voor 5-toon en na 5-toon quitering.

- Callgever voor/na 5-toon en gedurende zenden apart uitschakelbaar.

- Scannen van vast bereik of een, middels split VFO, ingesteld bereik.

- Alle 5 cyfers van de 5-toon gever instelbaar.

- Optionele secundaire ontvangstcode.

- 5-toon uitleesfuncties uitgebreid.

- Multi VFO met 2, 3, 5, 9 of 16 VFO geheugens.

Omdat de Condor 2 VCO's heeft en de zend VCO ook werkt tijdens ontvangst moet je deze VCO een stukje naast de ingestelde frequentie plaatsen. Dit wordt het parkeer of wachtkanaal genoemd. Zodra je gaat zenden wordt direct deze VCO op de juiste frequentie gezet. Deze offset is +112.5 of +120.0 kHz. Ook wanneer de shift is ingeschakeld wordt de VCO geparkeerd om te voorkomen dat je een repeater opent als je vlakbij bent. De zend VCO wordt niet geparkeerd als de set in de packet mode staat met offset. Dit is bedoelt voor duplex packet LAPs zodat je dan een zeer lage TXdelay krijgt. De VCO staat immers al op de juiste QRG voordat je gaat zenden, en omdat de PTT interrupt gestuurd is, wordt ook de zender direct ingeschakeld door de software.

De Packet mode is een zeer unieke optie!

In deze mode wordt de luidspreker en microfoon ingang uitgeschakeld en wordt de maximale zendtijd begrensd op 30 seconden. Eventueel kan deze timer bij het programmeren van de EPROM uitgeschakeld worden zodat deze mode ook zeer goed bruikbaar is voor RTTY en FAX. Wel is vereist dat er een modificatie wordt uitgevoerd zodat U via een aparte aansluiting het data signaal op de modulatie lijn zet na de microfoon versterker. Een uitgangssignaal is standaard al aanwezig op de 15 polige connector, en voor de modulatie kan de REServe aansluiting gebruikt worden. Zie ook de modificatie voor 9600baud FSK.

Het oproepsysteem (SELCALL) is volgens de ZVEI-1 5TVO (5 Toon VolgOrde) specificatie.

2) Bediening.

Bij het programmeren van de software heb ik getracht de bediening en uitlezing ongeveer gelijk te houden aan de voor amateurgebruik aangepaste kanalen software.

Aan de meeste druktoetsen zijn 2 of 3 functies toegekend. De software maakt op de volgende manier onderscheid tussen de 1e functie en de 2e functie: Als een toets wordt ingedrukt, en binnen 300 msec weer wordt losgelaten wordt de 1e functie uitgevoerd. Als men de toets langer ingedrukt houdt wordt

na 300msec de 2e functie uitgevoerd. Op deze manier kon ik makkelijk functies toekennen die geldig blijven zolang de toets ingedrukt is, zoals reverse shift en 1750Hz zenden.

De functies van de druktoetsen is als volgt ingedeeld:

- A of 'muzieknoot' toets,

kort indrukken: ingestelde SELCALL (5-TVO) zenden.

vasthouden: continue 1750Hz zenden.

- B of M toets,

Kort indrukken: toggle repeater shift tussen: simplex, +1.6/-9.4 en -7.6/+2.4 MHz.

De set geeft een piepje ter bevestiging welke shift ingesteld is.

Aan de toonhoogte kun je dan afleiden waarop de shift nu staat.

- laag toontje: simplex.

- middel toontje: +1.6/-9.4MHz shift. (-0.6MHz voor 2m).

- hoog toontje: -7.6/+2.4MHz shift. (niet voor 2m).

Lang indrukken: Stand # = wissel VFO met 2e of volgende VFO.

Stand * = Set functie.

Functie overzicht

Met de laatste 2 cyfers van de 5toon gever kun je een bepaalde functie kiezen.

Kies eerst de 5toon uitleesstand door op * te drukken.

Stel het gewenste functienummer in en druk lang op de B toets, de set geeft

een piepje ter bevestiging dat de functie is ingesteld.

Overzicht functienummers:

- 00 = TQ uit.

- 01-39 TQ gever aan, alleen fx315. (fx335/fx365 encoder en decoder aan)

- 41-79 Gelijk als 01-39 met decoder uit, alleen fx335/fx365.

- 80 = Callgevers uit.

- 81 = Callgever alleen tijdens zenden.

- 82 = Callgever alleen voor/na 5toon.

- 83 = Callgever tijdens zenden en voor/na 5toon.

- 84 = VFO split mode aan.

- 85 = VFO split mode uit.

VFO split mode.

Met deze functie kan je elke gewenste shift maken.

Kies de gewenste zendfrequentie. Zet de toongever op 84 en druk lang

op de B toets. Nu loopt de zendfrequentie niet meer mee en kan je de

gewenste ontvangstfrequentie instellen.

- LSP of luidspreker toets,

Kort indrukken: ontvanger open/dicht

Gedurende zenden Hoog/Laag vermogen instellen.

bij zenden geeft het groene ledje (LSP) 10/1 Watt vermogen aan,

en bij ontvangst of de ontvanger open staat.

Als de ontvanger dicht is, staat de set in de packet mode. De luidspreker

blijft uit, en de zender schakelt na 30 seconden uit ter beveiliging.

Ook het display gaat na 30 sec niet zenden uit.

Als deze toets vastgehouden wordt bij aanzetten, dan wordt het hele

werkgeheugen gereset. Dit gebeurt ook als de set langere tijd spanningsloos

is geweest en dus de backup-elko leeg is.

Dit resetten zie je doordat het groene LEDje een paar keer knippert.

- # toets,

Frequentie uitlezing kiezen. En wisselen tussen kHz en MHz uitlezing.

Vasthouden, frequentieraster instellen.

- * toets,

SELCAL uitlezing, laatste 4 cyfers 5toon zendcode op het display.

Door kort op de * toets te drukken zijn de 2 linkse of 2 rechtse

cyfers instelbaar. De punt wisselt mee tussen lings en rechts.

Vasthouden, 1e cyfer instelbaar. Het display geeft met het meest

linkse cyfer de Callgever stand weer, en met de 2 rechtse cyfers

de ingestelde TQ.

In beide uitlees modes komen de laatste 3 cyfers van een ontvangen 5toon

gedurende 12 seconden in het display. Daarna keert de uitlezing terug

in de ruststand.

Waneer het laatste cyfer van de ingestelde 5toon zendcode een 0 is,

dan wordt er bij een oproep eerst een vaste 5toon code op een vaste

frequentie uitgezonden met 1 Watt. Dit is bv voor een meldontvanger.

Hierna wordt dan de quitering uitgezonden op de ingestelde frequentie.

Deze optie werkt overigens alleen als bij het aanmaken van de EPROM

de pieperfunctie is aangezet.

- RSP of Squelch toets,

Kort indrukken Squelch open of dicht.

Lang indrukken keert de shift om en opent de Sqelch zolang ingedrukt.

Werkt ook in de packet mode!

Waneer de set in toonslot staat (groene ledje uit) dan gaat de set scannen

als de RSP toets ingedrukt wordt. Er wordt over een vast bereik gescanned,

normaal is dit de repeater band maar er kan een ander bereik opgegeven

worden bij het aanmaken van de EPROM. Het is ook mogelijk om een bereik

in te stellen, dit moet middels de split VFO mode. Stel eerst de hoogste

frequentie en het gewenste raster in, zet dan de split mode aan (functie 84) en

stel dan de laagste frequentie in. Zet de set in toonslot en druk dan op de RSP

toets. De set zal nu gaan scannen tussen de 2 ingestelde frequenties.

Het scannen stop je door op de RSP toets te drukken, de set keert dan terug

op de frequentie waarop hij stond voordat het scannen gestart werdt.

Waneer de set stilstaat op een frequentie waar activiteit is en men wil meedoen

druk dan kort op de PTT toets, de actuele frequentie wordt dan in de VFO gezet.

- ST of PTT,

Zenden door of de PTT toets in te drukken of de Tx lijn laag te maken.

De zender seint na 15 seconden de call en daarna om de 5 minuten.

De CW timer loopt ook tijdens ontvangst door!

De microfoon ingang en luidspreker uitgang worden uitgeschakeld in de

packet mode! Deze mode is bedoelt voor 9k6, maar ook 1k2 kun je makkelijk

intern aansluiten via de 15 polige connector. Je hebt dan geen last dat

het packet signaal vervormd wordt door de filtering enz in de microfoon

versterker. Zie ook het hoofdstuk over de ombouw van de Condor46. (UHF)

voor FSK gebruik. Voor 1k2 is het Rx signaal al goed, je hoeft dan alleen

maar de Tx modificatie uit te voeren.

TQ (CTCSS) tonen tabel.

toonnr. frequentie in Hz

00      [uit]

01       67.0

02       71.9

03       74.4

04       77.0

05       79.7

06       82.5

07       85.4

08       88.5

09       91.5

10       94.8

11      100.0

12      103.5

13      107.2

14      110.9

15      114.8

16      118.8

17      123.0

18      127.3

19      131.8

20      136.5

21      141.3

22      146.2

23      151.4

24      156.7

25      162.2

26      167.9

27      173.8

28      179.9

29      186.2

30      192.8

31      203.5

32      210.7

33      218.1

34      225.7

35      233.6

36      241.8

37      250.3

38       97.4

41-78 == 01-38 maar dan TQ decoder uit. (alleen voor FX335/365 board)

Let op, met FX315 geen toon als 41-79 ! (wel minder zwaai toongever)

De EPROM met Software is te bestellen bij de volgende verdeelpunten:

- De Friese Wouden. (via PA2GHG).

- PE1OXW.

- PI4DEC (via PE1AYI.			voor regio DRECHTSTEDEN  275XX

- PA3CHK                                          	voor regio ROTTERDAM       276XX

- PD0AUQ.

- PA3HAN                                         	Voor regio DEN HAAG           277XX

- PD0ROZ				           KAMPEN

- PA3FIS				           BEDUM

Vergoeding voor de software is ƒ 5,--. per PROM