giek!?  is paswoord

Handleiding behorende bij VFOza97 plus.

1)      Inleiding

2)	Bediening

3)      Aanpassingen CondorI6/46 en ombouw voor oa Packet/RTTY/FSK enz.

4)	Bestellen Software ed.

1)	Inleiding.

Sinds de condor mobilofoon on de amateurbanden gebruikt wordt is de gebruikte

PTT software nog steeds hetzelfde. Wel zijn er kleine veranderingen

geprogrammeerd, bv. dat je de frequentie ipv kanaalnr op het display kunt

krijgen.

Omdat nu ook de UHF versie steeds meer gebruikt wordt, voldoet deze software

absoluut niet omdat er maar 60 kanalen beschikbaar zijit Uit deze ergernis is

nu deze nieuwe software ontstaan: VFOza

Deze versie herkent U doordat er bij het aanzetten 1296 Op het display komt

De software is beschikbaar voor 2 banden nl. 2 meter en 70 cm Ook zal er een

4 meter versie komen als ooit ook deze band een amateurband wordt.

Vanuit de basisversie is nu VFOza97 Plus ontstaart Deze herkent U doordat bij

het aanzetten 1997 op het display komt (tnx bill for the idea).

Hierin is extra tov de basisversie:

-       Raster instelbaar op 10.0 , 12.5 , 20.0 en 25.0 kHz.

-       Split VFO mode, voor willekeurige zend en ontvangstfrequentie.

-       Variable CTCSS (TQ) (voor Condor met FX315/FX335/FX365 optie/board)

-       Optionele quitering op vast kanaal tov volgontvanger. (pieper)

-       CW callgever. 15 seconden na begin zenden, daarna om de 5 minuten

-       CW callgever voor 5-toon en na 5-toon quitering

-       Callgever voor/na 5-toon en gedurende zenden apart uitschaketbaar.

-       Scannen van vast bereik of een, middels split VFO, ingesteld bereik

-       Alle 5 cyfers van de 5-toon gever instelbaar.

-       Optionele secundaire ontvangstcode

-       54oon uitleesfuncties uitgebreid

-       Multi VFO met 2,3, 5,9 of 16 VFO geheugens.

Omdat de Condor 2 VCO's heeft en de zend VCO ook werkt tijdens ontvangst moet

je deze VCO een stukje naast de ingestelde frequentie plaatsen Dit wordt het

parkeer of wachtkanaal genoemd. Zodraje gaat zenden wordt direct deze VCO op

de juiste frequentie gezet Deze offset is +112.5 of +120.0 kHz- Ook wanneer

de shift is ingeschakeld wordt de VCO geparkeerd om te voorkomen dat je een

repeater opent als je vlakbij bent

De zend VCO wordt niet geparkeerd als de set in de packet niode staat met

offset Dit is bedoelt voor duplex packet LAPs zodatje dan een zeer lage TX-

delay krijgt. De VCO staat immers al op de juiste QRG voordat je gaat zenden,

en omdat de PTT interrupt gestuurd is, wordt ook de zender dinect ingeschakeld

door de software.

De Packet mode is een zeer unieke optie!

----------------------------------------

In deze mode wordt de luidspreker en microfoon ingang uitgeschakeld en wordt

de maximale zendtijd begrensd op 30 seconden Eventueel kan deze timer bij het

programmeren van de EPROM uitgeschakeld worden zodat deze mode ook zeer goed

bruikbaar is voor RTTY en FAX Wel is vereist dat er een modificatie wordt

uitgevoerd zodat U via een aparte aansluIting het data signaal op de modulatie

lijn zet na de microfoon-versterker. Een uitganpsignaal is standaard al

aanwezig op de 15 polige connector, en voor de modulatie kan de REServe

aansluiting gebruikt worden. Zie ook de modificatie voor 9600 baud FSK

Het oproepsysteem (SELCALL) is volgens de ZVEI-1 5TVO (5 Toon Volgorde)

specificatie.

2)      Bediening.

Bij het programmeren van de software heb ik getracht de bediening en uitlezing

ongeveer gelijk te houden aan de voor amateurgebruik aangepaste kanalen software.

Aan de meeste druktoetsen zijn 2 of3 functies toegekend. De software maakt op

de volgende manier onderscheid tussen de 1e functie en de 2e functie Als een

toets wordt ingedrukt, en binnen 300 msec weer wordt losgelaten wordt de 1e

functie uitgevoerd. Als men de toets langer ingedrukt houdt wordt na 300 msec

de 2e functie uitgevoerd. Op deze manier kon ik makkelijk functies toekennen

die geldig blijven zolang de toets ingedukt is, zoals reverse shift en 1750Hz

zenden.

De functies van de druktoetsen is als volgt ingedeeld:

-	A of 'muzieknoot' toets,

kort indrukken: ingestelde SELCALL (5-TVO) zenden.

vasthouden    : continue 1750Hz zenden

-	B of M toets,

Kort indrukkea:	toggle repeater shift tussen: simplex, +1.6/-9.4 en -7.6/+2.4 MHz

De set geeft een piepje ter bevestiging welke shift ingesteld is.

Aan de toonhoogte kun je dan afleiden waarop de shift nu staat.

-	laag toontje  : simplex.

-	middel toontje: +1.6/-9.4MHz shift (0.6MHz voor 2m).

-	hoog toontje  : -7.6/+2.4MHz shift (niet voor 2m).

Lang indrukken:	Stand # = wissel VFO met 2e of volgende VFO.

Stand * = Set functie.

Functie overzicht

Met de laatste 2 cyfers van de 5toon gever kun je een bepaalde functie kiezen.

Kies eerst de 5toon uitleesstand door op * te drukken.

Stel het gewenste functienummer in en druk lang op de B-toets, de set geeft

een piepje ter bevestiging dat de functie is ingesteld.

Overzicht functienummers:

-	00 -  TQ (CTCSS, subaudio of toonsquelch) uit.

-	01-39 TQ gever aan, alleen fx315. (fx335/fx365 encoder en decoder aan)

-	41-79 Gelijk als 01-39 met decoder uit, alleen fx335/fx365.

-	80 -  Callgevers uit.

-	81 -  Callgever alleen tijdens zenden.

-	82 -  Callgever alleen voor/na 5toon.

-	83 -  Callgever tijdens zenden en voor/na Stoon.

-	84 -  VFO split mode aan.

-	85 -  VFO split mode uit.

VFO split mode.

Met deze functie kanje elke gewenste shift maken.

Kies de gewenste zendfrequentie. Zet de toongever op 84 en druk lang

op de B toets. Nu loopt de zendfrequentie niet meer mee en kan je de

gewenste ontvangstfrequentie instellen.

-	LSP of luidsprekertoets,

Kort indrukken:	ontvanger open/dicht

Gedurende zenden Hoog/Laag vermogen instellen.

bij zenden geeft het groene ledje (LSP) 10/1 Watt vermogen aan,

en bij ontvangst of de ontvanger open staat.

Als de ontvanger dicht is, staat de set in de packet mode. De luidspreker

blijft uit, en de zender schakelt na 30 seconden uit ter beveiliging.

Ook het display gaat na 30 sec niet zenden uit.

-------

Als deze toets vastgehouden wordt bij aanzetten, dan wordt het hele

werkgeheugen gereset Dit gebeurt ook als de set langere tijd spanningsloos

is geweest en dus de backup-elko leeg is.

Dit resetten zie je doordat het groene LEDje een paar keer knippert.

-	# toets,

Frequentie uitlezing kiezen. En wisselen tussen KHz en MHz uitlezing.

Vasthouden, frequentieraster instellen.

-	* toets,

SELCAL uitlezing, laatste 4 cyfers 5toon zendcode op het display.

Door herhaaldelijk kort op de * toets te drukken zijn de 2 linkse of

2 rechtse cyfers instelbaar. De punt wisselt mee tussen links en rechts.

Vasthouden, 1e cyfer tooncode instellen. Het display geeft met het

meest linkse cyfer de Callgever stand weer, met het 2e cyfer het eerste

cyfer van de 5toon zendeode en met de 2 rechtse cyfers de actuele TQ.

In beide uitlees modes komen de laatste 3 cyfers van een ontvangen 5toon

gedurende 12 seconden in het display. Daarna keert de uitlezing terug

in de ruststand. Dit geldt alleen voor oproepen met gelijke regio code.

Waneer het laatste cyfer van de ingestelde 5toon zendcode op O is ingesteld,

dan wordt er bij een oproep eerst een vaste 5toon code op een vaste

frequentie uitgezonden met 1 Watt. Dit is bv voor een meldontvanger.

Hienna wordt dan de quitering uitgezonden op de ingestelde frequentie.

Deze optie werkt overigens alleen als bij het aanmaken van de EPROM

de pieperfunctie is aangezet.

-	RSP of Squelch toets,

Kort indrukken Squelch open of dicht.

Lang indrukken keert de shift om en opent de Squelch zolang ingedrukt.

Werkt ook in de packet mode!

Waneer de set in toonslot staat (groene ledje uit) dan gaat de set scannen

als de RSP toets ingedrukt wordt. Er wordt over een vast bereik gescanned,

normaal is dit de repeater band maar er kan een ander bereik opgegeven

worden bij het aanmaken van de EPROM. Het is ook mogelijk om een bereik

in te stellen, dit moet middels de split VFO mode. Stel eerst de hoogste

frequentie en het gewenste raster in, zet dan de split mode aan (functie 84) en

stel dan de laagste frequentie in. Zet de set in toonslot en druk dan op de RSP

toets. De set zal nu gaan scannen tussen de 2 ingestelde frequenties.

Het scannen stop je door op de RSP toets te drukken, de set keert dan terug

op de frequentie waarop hij stond voordat het scannen gestart werdt.

Waneer de set stilstaat op een frequentie waar activiteit is en men wil meedoen

druk dan kort op de PTT toets, de actuele frequentie wordt dan in de VFO gezet.

-	ST of PTT,

Zenden door of de PTT toets in te drukken of de Tx lijn laag te maken.

De zender seint na 15 seconden de call en daarna om de 5 minuten.

De CW timer loopt ook tijdens ontvangst door!

De microfoon ingang en luidspreker uitgang worden uitgeschakeld in de

packet mode! Deze mode is bedoeld voor 9k6, maar ook lk2 kun je makkelijk

intern aansluiten via de 15 polige connector. Je hebt dan geen last dat

het packet signaal vervormd wordt door de filtering enz in de microfoon

versterker. Zie ook het hoofdstuk over de ombouw van de Condor46. (UHF)

voor FSK gebruik. Voor 1k2 is het Rx signaal al goed,je hoeft dan alleen

maar de Tx modificatie uit te voeren.

-----------

3)	Modificaties.

Zie ook de service manual en de modificatie schemas.

3. 1) Aansluitpinnen 15 polige sub D connector.

PIN	Functie	     I/0	Opmerking

==================================================================

1	+13.8V	      in	+voeding

2	+13.8V	      in	zie opmerkingen

3	NF	      uit	RX audio voor squelch, of FSK uit

4	Es	      in/uit	Externe signalering en slot

5	RES	      uit	niet aangesloten, of FSK in

6	NF in	      in	zie opmerkingen

7	massa	      in	-voeding

8	massa	      in	zie opmerkingen

9	Power Control in	zie opmerkingen

10	AF uit LSP    uit	RX audio

11	P.T.T.	      in	naar massa hij Tx

12	NFuit	      uit	zie opmerkingen

13	Nood	      in	niet gebruiken

14	+ 9,5 V	      uit	voeding voor mikrofoon preamp

15	Mikrofoon AF  in	Tx audio

Opmerkingen:

1 en 2 doorverbinden, is samen VCC (+13.8V)

7 en 8 doorverhinden, is samen Massa

4 - Externe Signalering uit / Slot in

Deze aansluiting los laten of via een relais op de + aansluiten na het

kontaktslot. De set gaat dan niet aan als het kontakt uit staat. Het relais

wordt 4 seconden bekrachtigd bij een oproep.

NIET rechtstreeks op de + aansluiten !!!

6 en 12 doorverbinden (anders doet de luicispreker het niet...) (Brug A op de

sledeprint.)

Dit is om bv een descrambler of audio schakelaar tussen het AF te plaatsen voor

de volume regeling.

Hier kan ook een potmeter+weerstand tussen zodat je het volume traploos kunt

regelen. De weerstand na de potmeter is nodig omdat dit circuit laagohmig is.

9 - Als je deze lijn via een R van 5k1 aan massa legt verlaagje het zendvermogen met 10dB (10 Watt wordt dan 1 Watt) (Brug B op de sledeprint.)

Je kunt hier ook een potmeter op aansluiten, het vermogen wordt dan traploos

regelbaar tussen 10 Watt en +/-100 milliWatt.

3.2) Verlengen backuptijd geheugen.

Aanpassen oud/nieuw board!

Om ervoor te zorgen dat de geheugeninhoud bewaard blijtt, ook als de condor

lang zonder spanning is, kan een GoldCap tussen pin 40 van de 80c39 en massa

geplaatst worden.

De 80c39 gebruikt maar maximaal 2uA backup stroom!, en de Backupspanning moet

minimaal 2 Volt zijn.

Een Goldcap van 0,1F past net op een open stuk naast de EPROM voet op de print.

Aansluiten met 2 draadjes naar de eilandjes waar de tantaal condensator inzat.

Ook een platte Lithium battery van 3 Volt volstaat ook prima.

Let wel op datje een Shottky-diode in serie zet met de Lithium cel! Anders wordt

deze opgeladen tot 5V. De gevolgen kunt U wel raden...

-----------------

3.3) Ombouw CONDOR 46/ TMC 87 naar amateurband (430-446MHz)

Open eerst de zender door met een imbussleutel (3mm) de 2 schroeven aan de

voorkant los te draaien. in het frontpaneel zitten 2 gaatjes, hierachter zitten

de imbusjes. Trek nu het frontpaneel eraf, en schuif de behuizing naar voren.

Haal nu de oude EPROM eruit, en plaats de nieuwe VFOza EPROM.

Verwijder ook het plastieke beschermplaatje aan de voorkant, en het metalen

scherm. (Dit scherm is niet altijd meer aanwezig!)

Leg de zender op z'n kop met de HF print naar boven toe. Draaide 8 kruiskop-s

chroeven los, en verwijder het aardscherm.

(wilt u de zender ook voor 4k8/9k6 gebruiken lees dan eerst ook de FSK ombouw)

Eerst moeten de VCOS aangepast worden.

Soldeer de afschermkapjes los van de VCOs. Bij de Tx-VCO moet over C172 (6p8)

een SMD C van 3p3 gesoldeerd worden. Deze zit direct naast de VCO spoel (L56).

Bij de Rx-VCO moet over C161 (6p8) een SMD C van 1p5 gesoldeerd worden.

Deze zit ook direct naast de VCO spoel (L38).

Soldeer een SMD weerstand van 6k8 tussen het knooppunt R66,R67,R68 en massa.

Dit is om de regelcurve van de VCO's en frontend te corrigeren, de software-

matige  regelspanning berekening is hierop gebaseerd!

Soldeer de aardschermen weer over de VCO's, plaats het aardscherm weer over het

HF board en schroef deze vast en plaats het frontpaneel, niet de behuizing.

Nu moeten de helicals en de VCO's weer afgeregeld worden.

Afregeling:

Zet de zender op 435.250 MHz en regel de VCO's af zodat de regelspanning 4.5

+/- 0,2V is. De meetpunten zitten onder de gaaijes in het aardscherm aan de

voorzijde. kontroleer dat beide VCO regeispanningen ook op 430.000 MHz en

440.000 MHz tussen de 2 tot 6 Volt liggen. Sluit nu een meetzender aan en zet

de zender op 430.100 MHz. Regel nu 1 voor 1 de helicals af op maximale gevoelig-

heid. Je moet 0,14- 0,2 uV halen bij 12dBSINAD.

Laat Ll7 en L21 staan! Ook alles op de MF print! Deze zitten na de 1e mengtrap

en behoeven dus niet nageregeld te worden!

Zet de zender nu op 439.900 MHz en controleer dat de helicals nog getuned staan,

maximale gevoeligheid dus.

Bij een grote afwijking dit eventueel corrigeren door voor de 6k8 weerstand een

iets andere waarde te namen, hiermee corrigeerje het regelbereik van de tuning

spanning. De helicals zelf NIET naregelen!!!. Controleer ook of beide VCO regel-

spanningen tussen de 2 en 6 Volt blijven over het hele bereik van 430.000MHz tot

440.000MHz.

De ombouw is nu klaar, en de zender kan nu weer dichtgemaakt worden.

Ik had bij enkele apparaten problemen om de helicals op 430 MHz te krijgen.

Het verlagen van de regelspanning helpt niet omdat dan de gevoeligheid afneemt.

Laat dan een beetje hete bijenwas in de helicals lopen' eventueel helicals warm

maken met soldeerbout zodat de was goed tussen de spoel loopt, dan verstemmem ze

een paar MHz omlaag. GEEN KAARSVET gebruiken, dat geeft nogal wat HF demping.

De gevoeligheid loopt dan behoorlijk terug...:-(

3.4) Ombouw voor packet gebruik

FSK Tx:

Verwijder C167 (1n5) en soldeer een kant van een R van 47k in het vrijgekomen

eilandje waar C167 inzat, het andere eilandje is massa, die dus niet.

Soldeer een kant van een R van 4k7 in het andere eilandje (massakant)

Er staan nu dus 2 weerstanden naast elkaar vertikaal gemonteerd.

Soldeer nu een druppeltantaal condensator van lOuF tussen beide

bovenaansluitingen van de 2 weerstanden, de + kant aan de 47k weerstand.

Soldeer nu een R van 100k aan het knooppunt van de 4k7 en - kant lOuF.

Aan de andere kant van deze R komt de aansluiting Txaudio van het modem.

---------------

Meet eerst of het RES kontakt hoogohmig is!!!

Het kan zijn dat deze reserve lijn toch in gebruik is. Meestal werd het SQ

signaal naar buiten gevoerd. Als dit het geval is dan moet U het volgende

wijzigen:

Leg het frontpaneel met de printkant omhoog. zodanig dat de middelste

centreerpen boven zit. De 2 kontatblokken zitten dan rechts van deze pen.

Normaal zit op het frontpaneel een doorverbinding voor SQ uit.

Deze zit rechts op de onderste aansluitplug op de laatste aansluiting, en

2 aansluitingen ernaast (naar links geteld pin 3).

Op de HF print moet U een draadje leggen van de 5e pin van links, van het

kontaktblok die naast de MF print loopt, naar de 100k weerstand die bij de

modulator gemonteerd is. Nu kunje het modulatiesignaal aansluiten op RES.

Vereiste aanpassing PLL loopfilter.

Soldeer nu de kant van R137 (47k) uit de print die aan R141 (680 Ohm) ligt,

en soldeer een weerstand van 4k7 in het vrijgekomen soldeerpunt. Soldeer de

beide weerstanden aan elkaar en soldeer tussen dit knooppunt en massa een

keramische condensator van 22nF.

let op dat de onderdelen niet boven de hoogte van het aardscherm mogen

uitsteken, anders heb je kans op kortsluiting tegen de MF print.

RES (Tx audio modem):

Hierop wordt de uitgang van het modem op aangesloten via een afgescheimde kabel

regel de amplitude op de uitgang van het modem af op 1Vtt, dit geeft een zwaai

van ongeveer 3KHz. Bij het G3RUH/DF9IC modem voldoet FIR setting 7 het beste.

opmerking:

Het 9k6 signaal aansluiten op de normale modulatie ingang geeft een te slecht

resultaat, zeker met 9k6 en hoger omdat er te veel signaal nodig is en dit

dan overspraak geeft in de VCO.

Metingen hebben aangegeven dat de modulatie recht is tussen 3Hz en ten minste

8kHz. (de meetontvanger kon niet hoger meten.)

FSK Rx:

In de mobilofoon moetje een spoortje onderbreken op de MF print.

Als je het frame zo legt datje tegen de sporenkant aankijkt van de MF print,

de HF print moet er nog uit zijn, dan zieje rechtsboven een 10 tal pennen die

naar de einditapmodule lopen. Van de meest rechtse pin moet je het spoor onder-

breken. Dit spoortje loopt over de print helemaal naar rechtsonder.

Voor de zekerheid kunje nog even nameten of dit inderdaad op KT uitkomt.

Leg nu een gewoon draadje van het vrijgekomen pinneije naar pin 1 van J2.

Dit is de dual opamp MCl4S8N die liflks naut de TBA120S zit.

Nu staat het signaal dat direct uit de demodulator komt op de KT aansluiting.

Alsje een TNC2H gebruikt moet je in de TNC CR4 (diode bij voedingsplug)

verwijderen.

Nu nog de SLEDE print modificeren.

Schroef het beschermplaatje 105 van de print op de slee.

Onderbreek nu het spoortje van de mikeplug naar het KT kontakt ter hoogte van

de centreerpen. Links van de 15 polige plug zit een klein trafootje, net onder

dit trafooije zit een eilandje, dit is normaal een aansluitpunt voor audio uit

direct na de filtering, dus amplitude is vast en unsquelched.

Leg nu een draadje van dit eilandje naar het printspoor, na de onderbreking,

dat naar de KT aansluiting loopt.

opmerking:

KT en RES zijn normaal vrij. KT is verbonden met de mikeplug, en RES werd vaak

gebruikt als SQ uitgang. (ext. RSP Anzeige)

------------------

3.5) Modificatie voor babyfoon effect

In de eerste Series van de condor zat een hinderlijke fout.

De modulatie werdt niet uitgeschakeld als de trx op ontvangst stond terwijl

de zend VCO wel actief is. Omdat deze VCO geparkeerd wordt om te voorkomen

dat deze de ontvanger zou storen wordt het VCO signaal 112,5kHz naast de

ingestelde zend-frequentie ingesteld als de trx op ontvangst staat. Als men

op die frequentie luistert is daar dus een signaal te ontvangen gemoduleerd

met audio dat door de microfoon wordt opgepikt. Het is dus eenvoudig te

controleren of jouw condor deze fout heeft. Gewoon even luisteren dus.

Op de NF-stufe print staat een nummer, deze fout komt voor op printen met

nummer (468.41.07.) 012 of lager. Printen met nummer 016 of 516 op het eind

hebben deze fout dus niet.

De modificatie:

Benodigde onderdelen: 2 stuks 1N4148 en een weerstand van 47k en een stukje

montagedraad.

Als je ook de onder 3.6 en 3.7 genoemde modificaties wilt uitvoeren dan kun

je deze het beste deze nu ook doorvoeren omdat de processor print ook

daarvoor verwijderd moet worden.

Open de condor en verwijder het kunstof plaatje aan de voorkant en haalde

processor print uit de condor. Nu kunje bij de NF print.

Midden links op de NF print zit een HEF4053, rechts hiervan zit een grote

elko van lOOuF/l6V. Druk deze elko wat naar links zodat je bij de

doormetalisering kunt komen , die midden onder deze elko zit. Snij nu het

spoortje door wat van de HEF4053 naar deze doormetalisering loopt

Soldeer nu de anodes (let op: de zwarte band op de diode is de kathode)

van de 2 dioden aan elkaar enaan pin 11 van de HEF4053 die middenlinks

zit op de NF print. Leg nu een draadje van de kathode van een van de diodes

naar de 5e pin van links van de connector die aan de voorzijde zit en naar

de bedienings-eenheid loopt. Soldeer nu de weerstand van 47k tussen pin 10

en 16 van de andere HEF4053 die middenboven bij een connector zit

Leg nu ook een draadje van deze pin 10 van de bovenste HEF4O53 naar de

kathode van de andere diode die aan pin 11 zit van de linkse HEF4053..

De fout is nu verholpen. de modulatie wordt nu netjes uitgeschakeld als

de trx op ontvangst staat.

3.6) Modificatie voor scannen

Als je een oude condor hebt die niet wil scannen dan kun je de volgende

modificatie doorvoeren. Er zijn 2 mogelijkheden. Je hebt een oude condor met

ook een oude processor print, of een oude condor niet een nieuwere processor

print. Waneer het printnummer van de processorprint, eindigt op 022, 023 of

lager dan heb je een oude processor print, voer dan de onder 3.6.2 beschreven

modificatie uit. Waneer het printnummer op 030 , 032, 532 of hoger eindigd dan

heb je een nieuwere processor print, voer dan de onder 3.6.1 omschreven

modificatie uit. De nieuwere processor print is ook te herkennen aan de

connector die rechtsboven zit welke naar de NF print doorverbind.

Deze heeft dan 12 aansluitingen, de oude print heeft maar 11 aansluitingen.

----------

3.6.1) Condor met nieuwere processor print

Benodigde onderdelen: een stukje montage draad.

Opende condor en verwijder het kunstof plaatje aan de voorkant en haal de

processor print uit de condor. Nu kun je bij de NF print. Soldeer een stukje

draad aan pin 1 van de meest rechtse MC1458. Plaats nu de processor print

weer en zorg dat het draadje niet klem komt te zitten tussen de print en het

chassis.

Soldeer het draadje nu aan het 12e kontakt van de connector die rechtsboven zit

- Overigens kan het alleen voorkomen dat er een nieuwere processor print

in de oudere condor zit als deze print ooit is vervangen door een nieuwere.

3.6.2 Condor met oudere processor print

Benodigde onderdelen: 1 weerstand van 4k7 en 1 weerstand van 10k en een

stukje montage draad.

Open de condor en verwijder het kunstof plaatje aan de voorkant en haal de

processor print uit de condor. Nu kun je bij de NF print.

Knip de pooijes van de weerstanden af op ongeveer een halve centimeter.

Soldeer nu de weerstand van 4k7 aan de 4e pin van links van de connector

die aan de voorzijde zit en naar de bedieningseenheid loopt.

Soldeer nu de weerstand van 10k aan de 6e pin van links van de connector

die aan de voorzijde zit en naar de bedieningseenheid loopt

Soldeer de andere zijde van beide weerstanden aan elkaar en soldeer hier ook

een stukje draad aan. Plaats nu de processor print weer en leg het draadje zo

dat deze door de opening links-voor loopt. Hij kan dan niet klem komen te

zitten tussen de print en het chassis. Soldeer nu het draadje direkt aan

pootje 39 van de microprocessor, dit is het 40 pins IC midden op de print.

Het kan zijn dat er wel een nieuwere NF print inzit, dan is het meest rechtse

pootje van de connector die rechtsboven zit afgeknipt, dit punt is NIET

bruikbaar voor deze modificatie.

3.7) S-meter uitgang

De S-meter spanning staat op het laagdoorlaat filter na de squelch detector.

Dit punt vindje op de NF print. Geheel rechts op de print zieje 2 kristallen.

Boven deze kristallen zit een diode en boven deze diode een weerstand.

OP de rechterkant van deze weerstand kun je de S-meter spanning afnemen.

Deze spanning kun je naar buiten voeren via de 15 polige connector via het

reserve kontakt als deze vrij is. (wordt ook gebruikt als SQ uitgang of voor

packet.) Leg dan een draadje van de top van de weerstand naar het 3e pootje

van de 6 polige connector die rechtsboven zit en naar de eindtrap module loopt.

Deze spanning is redelijk goed logarithmisch, dus goed bruikbaar als S-meter

uitgang. Let wel op dat deze uitgang hoogohmig is , niet teveel belasten dus.

Anders werkt de squelch niet meer.

Op dit punt staat bij geen signaal 7,4 Volt en bij maximale ontvangst 4,4 Volt.

Je kunt hier dus niet direct een draaispoel meter op aansluiten.

Als referentie kun je mooi de +9,5 Volt voedingslijn gebruiken, deze loopt oa

naar de microfoonplug voor de ingebouwde voorversterker. Je kunt dan een

draaispoel meter, een weerstand en een zenerdiode van 2,1 Volt in serie

zetten en aansluiten tussen de S meter uitgang en de +9,5 Volt.

Het mooiste is natuurlijk om een LEDBAR S-meter in de bedieningseenheid te

maken, dit is mogelijk maar de ruimte is erg beperkt.

3.8) Modificatie voor meer stuurvermogen voor condor 16 (2 meter)

Sommige condors die rond de 170MHz gebruikt zijn, en/of een rode stip hebben ,

hebben meestal het probleem dat er nietmeer dan 8 Watt zendvermogen uitkomt op

2m. Dit komt doordat de laatste stuurtrap op het HF board onvoldoende output

levert. Dit komt omdat C120 (4p7) dan met 1 kant aan massa ligt.

Deze condensator kan nl op 2 manieren op de print worden gesoldeerd, in de andere

stand zit deze C tussen de Collector en Emitter van V25 (BFR91A).

Wanneer de 10 Watt nog niet gehaald wordt kan deze C verhoogd worden tot lOpF.

Eigenlijk is dit bedoeld voor de 4m uitvoering, maar werkt prima voor 2m.

C120 zit linksboven op het HF board, gezien vanaf de componentenzijde.

Onder de verbindingsstrip naar de eindtrap zitten 3 condensatoren, onder

deze 3 condensatoren zit een spoel. Links van deze spoel zit een diode.

Naast deze diode zit C120. Waneer deze dus vertikaal zit moet je deze

dus uitsolderen en weer horizontaal insolderen.

3.9 Modificatie reset circuit tvv ontwerpfout

In het ontwerp van het nieuwere proceasor board is een andere processor

gebruikt, deze moet op een bepaalde manier in de stop mode gezet worden ,

als de condor uitgezet wordt of van de spanning afgehaald wordt.

Dit gebeurt niet op de juiste wijze! Het gevolg is dat de processor op tilt

kan gaan bij zeer korte spannings-dips of onderbrekingen. Vooral het starten

van een dieselmotor kan deze storing veroorzaken. De trx kan dan bv spontaan

gaan zenden of een 5toon code uitzenden oid.

De oorzaak is dat VDD tegelijk met RESET hoog wordt. Maar VDD moet hoog worden

voordat RESET hoog wordt zodat de processor de tijd heeft om de clock generator

te starten.

De oplossing is om VDD apart aan te sturen vanuit het reset ciccuit.

De modificatie:

Verwijder D16, deze zit onder de processor. Soldeer een draadje in het onderste

gaatje waar D16 inzat, dit is pin 26 van de processor.

Plaats een transistor (BC548C) met de emitter aan massa, de basis parallel

aan de basis van V8 en soldeer het draadje aan de collector.

De collector hangt dus aan pin 26 van de processor.

3.10 Verlichting toetsenboard

Als je naar het toetsenboard kijkt zie je een witte rand rond elke toets

Deze rand is licht doorlatend. Door nu wat kleine lampjes of LEDjes voor,

achterop of door het toetsenboard printje te maken kunje de toetsen verlichten.

Zelf heb ik 6 stuks 3mm groene ledjes gebruikt en deze tussen de schakelaars

gemonteerd in geboorde gaatjes in de print De gaatjes heb ik om en om op een

hoek van de drukschakelaars geboord zodat de LEDjes in een zigzag patroon

zitten op de print. Dit geeft een redelijke belichting.

Voor de echte fijnproevers onder ons kun je het eens proberen met SMD LEDjes.